OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obsługi geodezyjno-kartograficznej w ramach zadania pn.: „Renowacja stawu przy ul. Kruczej w Oleśnicy”.

Obowiązki Wykonawcy w ramach obsługi geodezyjnej inwestycji:

- Wytyczenie geodezyjne i obsługa geodezyjna w trakcie realizacji robót

  - Opracowanie szkiców dokumentacyjnych związanych z tyczeniem obiektów i elementów inwestycji, obejmujących w szczególności:

- geodezyjne wyznaczenie obiektów i elementów robót w terenie, wraz ze sprawdzeniem prawidłowości ich tyczenia w odniesieniu do granic nieruchomości;

- sporządzenie obrysu tyczonego obiektu wraz z określeniem punktów osnowy poziomej i pionowej oraz podaniem miar, współrzędnych i elementów kontrolnych;

- wytyczenie punktów w nawiązaniu do ustalonego układu punktów osnowy poziomej i pionowej lub innych elementów stałych, a także założenie reperów roboczych w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji robót;

- trwałe lub odpowiednie do warunków terenowych oznaczenie tyczonych punktów za pomocą palików, bolców lub innych właściwych znaków;

- wykonanie pomiarów kontrolnych oraz protokolarne przekazanie wyników tyczenia kierownictwu budowy, wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do wewnętrznego dziennika budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe.

  - Wykonywanie pomiarów kontrolnych w trakcie realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących obiektów i elementów robót ulegających zakryciu. Pomiary te należy wykonać przed zakryciem danego elementu i potwierdzić ich wykonanie wpisem do wewnętrznego dziennika budowy.

  - W przypadku stwierdzenia odstępstw od dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu do wewnętrznego dziennika budowy przez geodetę posiadającego wymagane uprawnienia zawodowe.

  - Potwierdzenie przed rozpoczęciem robót istnienia znaków geodezyjnych (graniczników) umieszczonych na gruncie oraz sprawdzenie, czy po zakończeniu robót znaki te zachowały się w stanie nienaruszonym.

- Pomiary kontrolne i bieżąca weryfikacja zgodności robót z dokumentacją projektową

- Sporządzanie map kontrolnych na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obejmujących sprawdzenie zgodności zaprojektowanych rzędnych wysokościowych z istniejącym ukształtowaniem terenu.

- Sporządzanie, każdorazowo na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, map kontrolnych na podstawie zinwentaryzowanych robót, wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, w celu bieżącej weryfikacji robót realizowanych przez Wykonawcę.

- Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz dokonywanie obliczeń w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów i instrukcji geodezyjnych.

- Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z umową oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i ustalenie ilości wykonanych robót

- Wykonanie pomiarów powykonawczych w układzie wysokościowym zgodnym z projektem oraz w obowiązującym układzie wysokościowym stosowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji.

- Ustalenie ilości wykonanych robót na podstawie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych i sporządzonej dokumentacji.

- Sporządzenie zestawień, tabel i wykazów określających zakres i ilość wykonanych elementów inwestycji.

- Wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych wraz z ich interpretacją graficzną, w celu weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji.

- Sporządzenie map powykonawczych na podstawie zinwentaryzowanych wykonanych robót, wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

- Opracowanie, kompletowanie i przekazanie dokumentacji końcowej

  - Opracowanie map powykonawczych w 2 egzemplarzach, z zastosowaniem kolorystyki umożliwiającej rozróżnienie poszczególnych elementów.

  - Wykonanie opracowania merytorycznego i technicznego dokumentacji geodezyjnej, w tym redakcja map kartograficznych powykonawczych oraz ich reprodukcja w 3 egzemplarzach, z zastosowaniem kolorystyki i opatrzeniem map wymaganą klauzulą urzędową.

  - Protokolarne przekazanie Zamawiającemu map powykonawczych wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

  - Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej dotyczącej realizacji i zakończenia inwestycji oraz pozostałych dokumentów wymaganych umową i właściwymi przepisami.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 19 marca 2027 r.